ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A: REQUERIMIENTO

| REQUERIMIENTO SOLICITADO (Llenado por la entidad convocante) |  |  |  |  |  | PROPUESTA (Para ser llenado por el proponente) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | REQUERIMIENTO | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial (1) |  | REQUERIMIENTO OFERTADO (Especificar si corresponde MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN) |  | Cantidad | Precio Ofertado |  |
|  |  |  |  | Unitario(Bs.) | Total(Bs.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitario(Bs.) | Total (Bs.) |
| 1 | MICROSCOPIO BINOCULAR | EQUIPO | 3 | 16,600.00 | 49,800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Numeral | 49,800.00 | PRECIO TOTAL (Literal) | 00/100 bolivianos |  |  |  |

B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otros que requiera cada bien a adquirir).

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS (Llenado por la entidad convocante) | CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS (Para ser llenado por el proponente) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO BINOCULAR | - ESTATIVO: MATERIAL DEL ESTATIVO FUNDICION DE ALUMINIO REVOLVER PORTAOBJETIVOS: CUADRUPLE CENTREABLE DE 4 POSICIONES PLATINA: REGULABLE (RECORRIDO PLATINA 26 mm. X 76 mm.) SOPORTE ANTI CAIDA PARA FILTROS DE 32 mm. - ENFOQUE: ENFOQUE POR MANDO MANUAL CONTROLES DE ENFOQUE PARA POSICION BAJA 300 MICRAS POR ROTACION DE ENFOQUE MICROMETRICO. CALIBRADO EN INCREMENTOS DE 3 MICRAS MECANISMO DE ENFOQUE AUTOAJUSTABLE - CONDENSADOR: PRE- FIJADO, PRE- CENTRADO HORQUILLA EN CONDENSADOR PARA CONTROLES DESLIZANTES DE CONTRASTE ETIQUETAS DE AUMENTO EN EL CONDENSADOR - TUBO Y OCULARES: TIPO BINOCULAR TUBO DE 30 GRADOS OCULARES INTEGRADOS DE 10x/20 DIOPTRIAS PREAJUSTADAS RANGO DE DISTANCIA ENTRE PUPILAS: 52 mm. – 75 mm. - TECNICA DE CONTRASTE: CAMPO CLARO CAMPO OSCURO - OBJETIVOS: PLAN 4X/0.10NA, 26.2 MMW.D. PLAN 10X/0.22 NA, 7.8 MMW.D. PLAN 40X/0.65 NA, 031 MMW.D. PLAN 100X/1.25 NA, 0.10 MMW.D. , OIL - ILUMINACION: TIPO LED (LUZ BLANCA FRIA) - VOLTAJE 100V A 240V, 50Hz – 60Hz - GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO - DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE GARANTIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO. |  |

C: CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS

| CONDICIÓN | CONDICIÓN REQUERIDA (Llenado por la entidad convocante en días calendario) | CONDICIÓN OFERTADA (Para ser llenado por el proponente) |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA | MAXIMO: 15 DIAS CALENDARIO |  |

D: CONDICIONES  GENERALES

| LUGAR DE ENTREGA | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS DEL G.A.M.E.A |
| --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | SERA POR EL TOTAL. |
| FORMA DE PAGO | POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES |

E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado. 2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de los bienes o el cambio por otros en buen estado. 3.- De la muestra requerida (si corresponde) El proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Nombre completo)