ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO
	REQUERIMIENTO SOLICITADO

(Llenado por la entidad convocante)

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	Cantidad
	Precio Referencial (1)

	
	
	
	 Unitario

(Bs.)  
	Total

(Bs.)

	
	
	
	
	

	1
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
	6
	12.255,00
	73.530,00

	TOTAL
	73.530,00


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(En la columna REQUERIMIENTO Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS deberá incluirse cada requerimiento descrito en el inciso A y sus especificaciones técnicas correspondientes; en caso de ser necesario debe incluirse: accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otras que requiera cada bien a adquirir).
	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

(Llenado por la entidad convocante)

	1
	EQUIPO
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
· MARCA: Indicar

· MODELO: Indicar

· PROCEDENCIA: Indicar

· MICROPROCESADOR: Core i7 de 6ta generación, 8 Mb en memoria cache, 8 núcleos, 3.6 Ghz o superior

· TARJETA MADRE: Socket 1151 compatible con procesadores Core i3, i5, i7, con la tecnología Turbo Boost 2.0, ranuras de memoria DDR4 con soporte hasta 65 Gb, 6 puertos USB 2.0/ 3.0/ 3.1 Boost, Puerto HDMI/VGA, Audio 7.1, Red LAN 10/100/1000 Gigabit.

· MEMORIA RAM: 16 Gb DDR4 2400 MHz, con disipador incluido.

· DISCO DURO: 2TB SATA 6.0 Gb/s, 7200 RPM o superior, (Debe incluir Cooler para disco duro)

· TARJETA DE VIDEO: 4Gb tipo GDDR5 o superior

· TARJETA WI-FI: PCI o superior, 802.11 b/g/n

· TARJETA DE RED: PCI de 10/100/1000 Mbps

· LECTOR/COPIADOR: DVD-RW 24x  multiformato o superior.

· CASE O GABINETE: De material resistente diseñado para 5 ventiladores

· COMBO CASE:

· TORRE CASE: De material resistente y de marca reconocida

· FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 500 Watts REALES, Certificación 80 Plus Bronze, Conexión ATX12V / EPS12V

· TECLADO: Multimedia en español USB

· MOUSE: Óptico USB

· PARLANTES: De escritorio 2.0

· MONITOR: 24” o superior, tipo LED full HD, con entradas VGA, HDMI con fuente de alimentación externa o superior.

· ESTABILIZADOR: 3000VA/1500 Watts o superior

· ACCESORIOS: Pad Mouse, cobertores y cortapicos originales. CDs de drivers y manuales de instalación.

· SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Pro o superior (64 bits) con licencia original, programas básicos y antivirus instalados.

· Los siguientes componentes deberán ser de la misma marca: Teclado, mouse, parlantes y computador. Especificar marca, así mismo todo el componente deben ser de buena calidad marca reconocida y originales.

· La empresa ofertante deberá brindar una garantía contra defectos de fabricación de 1 año o superior mediante un certificado de garantía.

· La garantía debe cubrir reparación/reposición de piezas o componentes afectados por un mal funcionamiento del estabilizador

· La empresa debe contar con el servicio de garantía y reposición de equipo en la ciudad de El Alto o La Paz
· La empresa debe contar con técnicos para el equipo ofertado y asistir al mantenimiento correctivo en no más de 2 días, luego de recibida la notificación telefónica.


	                                      C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN 
	
	
	
	
	

	
	Método de selección y adjudicación:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	
	Forma de adjudicación:
	POR EL TOTAL

	
	Formalización de la contratación:
	ORDEN DE COMPRA

	 
	Garantía de seriedad de propuesta(*):
	NO SE REQUIERE

	
	Garantía de cumplimiento de contrato:
	NO SE REQUIERE

	
	Garantía de funcionamiento y equipo:
	NO SE REQUIERE

	
	Plazo previsto para la entrega de bienes:
	15 DÍAS CALENDARIO

	
	Lugar de entrega: 
	UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS EN COORDINACION CON LA UNIDAD SOLICITANTE 

	
	Forma de pago:
	POSTERIOR A LA  ENTREGA DE LOS BIENES 

	
	
	(*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.

 (**) Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia, seguros, etc.


	
	
	

	                                       D: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE
	
	
	
	
	

	 
	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

	 
	2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros.

	
	3.-  De la muestra requerida (si corresponde), el proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada,  en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.


Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                                    V°B° inmediato                       Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)               SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

